福州大学实验废弃物暂存柜运行管理细则

为规范我校实验废弃物暂存柜（以下简称“暂存柜”）的管理和运转，依据《福州大学实验室废弃化学品管理暂行办法》（实设[2005]2号），特制定本管理细则。

- 各学院、各单位应有一名领导负责实验废弃物的管理工作，落实安全责任制。各实验室指定专人负责实验废弃物的分类、收集、存放、登记台帐等日常管理工作。

- 各学院、各单位须设置专门容器，随时分类收集实验过程中产生的各类废液、废固，定点存放并按期送往暂存柜集中收储。

- 下列情况将不予回收处置：

1、废液桶不符合要求的：

①桶外壁没有粘贴危险废物标签，并标明主要成份、化学名称、重量、产生单位、联系人、产生日期的。

②废液桶漏液、充装太满(容器顶部与液体表面之间应保留100毫米以上空间)，或密封不严导致渗漏的。

2、存放废弃试剂瓶的包装箱不符合要求的：

①纸箱外部没有粘贴危险废物标签，并标明主要成份、化学名称、重量、产生单位、联系人、产生日期的。

②纸箱不结实或已破损，或试剂瓶堆放过满。

3、不明成分的废弃物或没有放在纸箱内的废弃试剂。

- 剧毒废弃物不得存入暂存柜。请各单位将其暂存到本单位的保险柜内，并上报剧毒物的名称及重量，待转移批文办妥后再统一收集、处置。

- 各有关单位必须按本实施细则规范操作。对违反本细则随意倾倒、堆放危险废弃物引起严重后果者，一经查实将严肃追究相关责任人的责任。

- 每年4月份，各单位将当年的处置计划报实验室建设与设备管理处统一办理废弃物转移批文，学校将联系有资质的废弃物处置公司集中处理。

- 进入贮存区域应穿戴相应防护衣物及其他必要的防护用具。不得在没有任何保护措施的情况下擅自进入危险区域。转运废弃物过程中要轻拿轻放，防止撞击和倾倒，其他人员未经许可不得进入废弃物贮存区域。

- 暂存柜管理员应做好日常管理工作，包括登记废弃物管理台账，检查废液桶及试剂瓶纸箱的基本情况、暂存柜通风情况，做好防火、防盗、防泄漏等安全工作。

- 暂存柜发生废弃物遗失、泄漏、扩散等意外事故时，应立即向学校安全保卫部门及本处领导汇报并采取相应的措施。

- 暂存柜每月定期开放，具体开放时间每学期初会公布在校园网的通知文件中，各学院管理员请提前将实验废弃物转运清单报至本处。

- 本细则自公布之日起执行，由实验室建设与设备管理处负责解释。

实验室建设与设备管理处

2015年4月7日